- LỜI CẢM ƠN

Học viên xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS. Phan Quang Minh đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo trong quá trình làm luận văn.

Xin chân thành cảm ơn tập thể Cán bộ, Giáo viên Bộ môn Công trình bê tông cốt thép, Khoa xây dựng, Khoa sau đại học - Trường Đại học Xây dựng cùng gia đình, bạn bè đã động viên và tạo điều kiện cho tác giả trong thời gian học cao học và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Với thời gian nghiên cứu và năng lực bản thân còn hạn chế, luận văn chắc không tránh khỏi những thiếu sót, tồn tại. Học viên mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp từ phía các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, tháng 09 năm 2009

Vương Lê Thắng

- MỞ ĐẦU

- Lý do lựa chọn đề tài

Trong tính toán thiết kế nhà cao tầng bê tông cốt thép luôn đặt ra cho các Kiến trúc sư và Kỹ sư những bài toán về sự kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa bố trí không gian kiến trúc với hệ kết cấu chịu lực của công trình. Bố trí hợp lý các kết cấu chịu lực theo phương đứng và phương ngang ngoài việc thoả mãn các yêu cầu công năng còn làm tăng khả năng chịu lực ngang, tăng tính ổn định tổng thể công trình.

Trong các tổ hợp kết cấu chịu lực phát triển theo phương đứng và ngang hệ kết cấu khung kết hợp với vách, lõi tỏ ra có nhiều ưu điểm hơn cả. Kết cấu vách, lõi trong tổ hợp hệ kết cấu này được xem là kết cấu chịu tải trọng ngang của toàn bộ công trình. Kết cấu vách, lõi sẽ được ưu tiên lựa chọn và bố trí hợp lý về mặt chịu lực cũng như sơ đồ cấu tạo hình học tối ưu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc bố trí vách gây khó khăn cho việc bố trí lối vào những khu vực sảnh chính hoặc khu vực đỗ xe các tầng dưới. Điều này mâu thuẫn với việc thoả mãn các yêu cầu về công năng công trình.

Một trong các giải pháp để khắc phục vấn đề này là sử dụng kết cấu dầm thay thế vách tại một số vị trí sàn có yêu cầu mở về mặt không gian. Kết cấu dầm sử dụng trong trường hợp này được gọi là dầm đỡ vách hay dầm chuyển (Transfer beam). Dầm đỡ vách trong sơ đồ làm việc của hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách làm nhiệm vụ tiếp nhận tải trọng từ kết cấu vách bên trên sau đó phân bố và truyền tải trọng xuống hệ cột bên dưới (theo Stafford Smith và Coull, 1991).

Sự tương tác giữa kết cấu dầm chuyển bên dưới với kết cấu vách bên trên được chỉ ra là có ảnh hưởng lớn và là nguyên nhân chính dẫn tới sự thay đổi phân bố ứng suất trong cả kết cấu dầm chuyển và kết cấu vách (theo Kuan và Zhang, 2003).

Học viên lựa chọn đề tài “Nghiên cứu hệ kết cấu dầm đỡ vách trong kết cấu nhà nhiều tầng” với mong muốn có được những kiến thức sát thực hơn về nguyên lý làm việc và các phương pháp tính toán hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách, phục vụ cho công việc chuyên môn trong tính toán, thiết kế nhà cao tầng bê tông cốt thép.

- Nội dung và mục tiêu của luận văn

Nội dung nghiên cứu và tìm hiểu:

- Nghiên cứu các đặc trưng cơ bản và vận dụng nguyên lý dầm cao trong phân tích, tính toán dầm đỡ vách; các phương pháp tính toán hệ kết cấu.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác giữa vách và dầm đỡ vách tới sự phân bố ứng suất tương ứng trong mỗi cấu kiện.

- Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp hệ kết cấu dầm đỡ vách.

Mục tiêu chính của luận văn:

- Khảo sát sự phân bố ứng suất trong kết cấu dầm đỡ vách và vách có xét đến sự giảm độ cứng khi dầm BTCT bị nứt trong nhà cao tầng bê tông cốt thép, cũng như đề xuất phương án kết cấu phù hợp cho dầm chuyển nhịp lớn.

- Phạm vi nghiên cứu và bố cục luận văn

Phạm vi nghiên cứu của luận văn:

- Nghiên cứu sự phân bố ứng suất trong vách và dầm đỡ vách; ảnh hưởng tương tác của vách và dầm tới sự phân bố ứng suất trong các cấu kiện này.

- Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp hệ kết cấu dầm đỡ vách.

Bố cục luận văn:

Ngoài phần mở đầu và kết luận chung, nội dung luận văn được trình bày gồm có 3 chương:

- Chương 1: Hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách bê tông cốt thép trong kết cấu nhà cao tầng.

- Chương 2: Phương pháp tính toán hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách bê tông cốt thép. Ứng dụng các hệ kết cấu dầm đỡ vách.

- Chương 3: Ví dụ tính toán.

- CHƯƠNG 1

- HỆ KẾT CẤU VÁCH - DẦM ĐỠ VÁCH TRONG

- KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG

  - Các kết cấu chịu lực cơ bản nhà cao tầng bê tông cốt thép

Đặc điểm nổi bật về phương diện chịu lực của nhà cao tầng là các kết cấu chịu lực chịu tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang đều khá lớn. Để đảm bảo khả năng chịu lực các kết cấu thanh như cột, dầm; các kết cấu bản như sàn, vách, lõi ngoài việc phải được thiết kế hợp lý về tiết diện hình học, tổ hợp tối ưu trong không gian còn phải thiết kế phù hợp với giải pháp kiến trúc.

Bên cạnh đó kết cấu nhà cao tầng nói chung và kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép nói riêng còn phụ thuộc vào công nghệ sản xuất và xây lắp cũng như phương án sử dụng vật liệu tương ứng.

Các cấu kiện chịu lực chính tạo thành các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng bê tông cốt thép bao gồm:

- Cấu kiện dạng thanh: cột, dầm, thanh chống, thanh giằng.

-	Cấu kiện dạng tấm: tường (vách đặc hoặc có lỗ cửa), sàn (sàn phẳng, sàn sườn, các loại panen đúc sẵn có lỗ hoặc nhiều lớp…). Sàn cứng còn có tác dụng tiếp nhận và truyền tải trọng ngang vào cột, vách, lõi.

- Các cấu kiện không gian là các vách nhiều cạnh hở hoặc khép kín, tạo thành các hộp bố trí bên trong nhà, được gọi là các lõi cứng.

- Ngoài lõi cứng bên trong còn có các dãy cột bố trí theo chu vi nhà với các khoảng cách nhỏ tạo thành một hệ khung biến dạng tường vây.

Từ các thành phần kết cấu chính nêu trên, tuỳ thuộc vào giải pháp kiến trúc, khi chúng được liên kết với nhau nhằm đáp ứng những yêu cầu cấu tạo nhất định sẽ tạo thành nhiều hệ chịu lực khác nhau.

Các kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng tổ hợp thành hai nhóm: kết cấu chịu lực phát triển theo phương đứng và kết cấu chịu lực phát triển theo phương ngang.

    - Các kết cấu chịu lực phát triển theo phương đứng

- Hệ kết cấu khung

- Hệ khung chịu lực được tạo thành từ các cấu kiện thanh như: cột, dầm, chúng được liên kết cứng tại các nút tạo thành hệ khung phẳng hoặc hệ khung không gian dọc theo các trục lưới cột trên mặt bằng nhà.

- Khung bê tông cốt thép thường thi công liền khối. Tuy nhiên đối với nhà cao tầng việc thi công các kết cấu dạng thanh như cột, dầm càng trở nên phức tạp trên những độ cao lớn. Nhược điểm này có thể được khắc phục bằng việc sử dụng các cấu kiện đúc sẵn và thi công lắp ghép.

- Đặc điểm chịu lực: Hệ khung chịu lực thuần tuý có độ cứng uốn thấp theo phương ngang nên hạn chế sử dụng trong nhà cao tầng có chiều cao trên 40m.

- Mặt khác trong phương án kiến trúc nhà cao tầng luôn có những bộ phận như hộp thang máy, thang bộ, tường ngăn hoặc bao che liên tục trên chiều cao nhà nên có thể sử dụng lõi, vách cứng kết hợp. Do vậy trong kết cấu nhà cao tầng hệ kết cấu khung thuần tuý ít sử dụng.

- Các hệ khung bê tông cốt thép có thể được thực hiện bằng công nghệ bê tông ứng lực trước theo phương pháp căng sau theo cả hai phương và sử dụng hiệu quả trong vùng có động đất.

- Hệ kết cấu khung - vách

- Hệ kết cấu kết hợp sử dụng hệ khung với kết cấu vách cứng thường sử dụng cho nhà cao tầng có mặt bằng chữ nhật kéo dài, chịu lực chủ yếu theo phương ngang nhà (thể hiện trong hình vẽ 1.1 dưới đây)

Hình 1.1: Sơ đồ hệ kết cấu khung - vách

- Đặc điểm cấu tạo: Trong tổ hợp kết cấu chịu lực này kết cấu vách được bố trí chủ yếu dọc theo phương ngang của công trình. Trong các kiểu nhà lắp ghép tấm lớn nhiều tầng có thể xem các tấm tường liên kết với nhau tạo thành một hệ tường cứng ngang dọc liên tục.

- Đặc điểm chịu lực: Kết cấu khung vách thường được sử dụng khá phổ biến vì hệ kết cấu này phù hợp với hầu hết các giải pháp kết cấu nhà cao tầng. Về phương diện chịu lực kết cấu vách nếu bố trí hợp lý khả năng tiếp thu tải trọng ngang là khá tốt, bên cạnh đó hệ khung kết hợp vách làm tăng khả năng chịu tải trọng động đất của hệ kết cấu.

- Công nghệ thi công: Bên cạnh một số đặc điểm về cấu tạo và khả năng chịu lực, hệ kết cấu khung vách còn tạo điều kiện ứng dụng linh hoạt các công nghệ xây dựng khác nhau như vừa có thể lắp ghép, vừa có thể đổ tại chỗ các kết cấu bê tông cốt thép. Các kết cấu vách có thể thi công tại chỗ bằng công nghệ ván khuôn trượt, phần khung (cột, dầm), sàn lắp ghép, thậm chí với các liên kết khớp giữa cột với cột và dầm sàn với vách cứng.

- Hệ kết cấu khung - lõi

- Hệ khung- lõi chịu lực thường được sử dụng có hiệu quả cho các nhà cao tầng có độ cao trung bình và lớn, có mặt bằng đơn giản như dạng hình chữ nhật, hình vuông.

Hình 1.2: Sơ đồ hệ kết cấu khung - lõi

- Đặc điểm cấu tạo, chịu lực: Lõi (ống) có thể đặt trong hoặc ngoài biên trên mặt bằng. Hệ sàn các tầng được gối trực tiếp vào tường lõi hoặc qua các hệ cột trung gian. Phần trong lõi thường được dùng để bố trí thang máy, cầu thang và các hệ thống kỹ thuật nhà cao tầng.

- Đặc điểm chịu lực hệ kết cấu khung- lõi tương tự hệ kết cấu khung- vách, các kết cấu cũng thích ứng linh hoạt với công nghệ thi công, kết hợp thi công lắp ghép với thi công toàn khối.

- Hệ kết cấu lõi - hộp

- Hộp là những lõi có kích thước lớn thường được bố trí cả bên trong và gần biên ngôi nhà. Khác với hệ kết cấu khung- lõi, hệ hộp chịu toàn bộ tải trọng đứng và ngang do sàn truyền vào, không có hoặc có rất ít các cột trung gian đỡ sàn.

- Hộp trong hệ kết cấu này cũng tương tự như kết cấu lõi, được hợp thành từ các vách đặc hoặc vách có lỗ cửa.

Hình 1.3: Sơ đồ hệ kết cấu lõi - hộp (ống)

- Đặc điểm cấu tạo: Hộp ngoài biên có diện tích mặt phẳng lớn, được tạo thành từ các cột có khoảng cách nhỏ liên kết với nhau bởi các thanh ngang có chiều cao lớn theo hai phương ngang hoặc chéo tạo nên những mặt nhà dạng khung - lưới, có hình dáng phù hợp với các giải pháp kiến trúc mặt đứng.

- Trong hệ kết cấu lõi- hộp tiết diện cột biên có thể đặc hoặc rỗng tạo nên những dãy ống nhỏ nên còn gọi là kết cấu hộp trong hộp hay ống trong ống. Hệ kết cấu này thường chỉ sử dụng trong nhà cao tầng có chiều cao lớn, mặt bằng hẹp và đối xứng.

- Hệ kết cấu lõi- hộp tính linh hoạt, thích ứng với công năng kiến trúc không cao, tổ hợp kết cấu này thích ứng với biện pháp thi công toàn khối sử dụng công nghệ ván khuôn trượt.

    - Các kết cấu chịu lực phát triển theo phương ngang

Các kết cấu chịu lực phát triển theo phương ngang, đó là sàn các tầng. Sàn các tầng đóng vai trò tiếp nhận tải trọng đứng rồi truyền vào kết cấu chịu lực theo phương đứng là hệ khung, vách, lõi.

Trong nhà cao tầng, sàn các tầng ngoài khả năng chịu uốn do tải trọng thẳng đứng phân bố trên sàn còn phải có độ cứng lớn để không bị biến dạng trong mặt phẳng khi chịu tải trọng ngang vào cột, vách, lõi nên gọi là các sàn cứng (tấm cứng).

Bên cạnh đó sàn các tầng còn liên kết các kết cấu phát triển theo phương đứng tạo thành hệ không gian đảm bảo ổn định cục bộ cho hệ khung, lõi, vách và đảm bảo ổn định tổng thể cho toàn nhà, giảm gia tốc dao động.

Kết cấu sàn giả thiết tuyệt đối cứng trong mặt phẳng chỉ là tương đối. Trong thực tế kết cấu sàn có rất nhiều loại: Sàn bê tông đổ liền khối, sàn bê tông lắp ghép, sàn bê tông cốt thép ứng lực trước, sàn từ nhiều lớp vật liệu khác nhau…Mỗi loại sàn có liên kết cấu tạo khác nhau, không phải lúc nào cũng có khả năng làm việc như một kết cấu liền khối, không chỉ có các chuyển vị thẳng hoặc xoay mà không có các biến dạng góc.

Trong nhà cao tầng bê tông cốt thép thường dùng các lưới cột lớn (từ 6 đến 10m), chiều cao tầng lại thường hạn chế. Để giải quyết yêu cầu thông thuỷ các tầng là tối đa người ta ứng dụng các kết cấu sàn không dầm hay gọi là sàn phẳng. Bản sàn kê trực tiếp lên đầu cột, tường, vách lõi và thường dùng bê tông ứng lực trước để tăng khả năng chống uốn, võng và nứt. Khi đó bài toán tính toán kết cấu sàn phải xét đến độ cứng cũng như biến dạng của sàn.

Vai trò của sàn cứng đặc biệt quan trọng trong hệ kết cấu khung- vách. Trong hệ kết cấu này độ cứng của hệ khung và vách có độ chênh lệch khá lớn. Điều này dẫn tới biến dạng uốn khi chịu tải trọng ngang của chúng là không đồng điệu.

Hình 1.4: Sơ đồ biến dạng hệ khung, vách khi chịu tải trọng ngang

Hình vẽ 1.4 cho thấy hình ảnh đường cong uốn hệ khung và vách khi chịu tải trọng ngang khác xa nhau. Đường cong uốn của hệ khung cho thấy tại chân ngàm có lực cắt và góc nghiêng là lớn nhất. Trong khi đó vách cứng hoặc lõi cứng có đường uốn như một thanh công xôn và góc nghiêng lớn nhất lại ở vị trí đỉnh của vách hoặc lõi.

Lúc này sàn cứng đóng vai trò quan trọng, đó là hệ giằng ngang. Để đạt được sự đồng điệu trong biến dạng uốn cho toàn hệ thì trong các liên kết sẽ xuất hiện những phản ứng, nội lực khác nhau về giá trị và vị trí. Hình vẽ 1.5 phản ánh giá trị phản lực thông qua độ lớn các mũi tên.

Hình 1.5: Sơ đồ biến dạng hệ kết cấu khung - vách kết hợp qua các liên kết đặt ở các mức sàn

Như vậy có thể thấy rằng nhờ vai trò giằng cứng ngang của hệ sàn mà hệ khung dường như đẩy ngang hệ vách cứng ở phía trên và co lại ở phía dưới. Kết quả là lực cắt sinh ra do tải trọng ngang được hệ khung tiếp thu phần lớn ở phía trên, còn vách, lõi tiếp thu phần còn lại ở phía dưới.

  - Hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách bê tông cốt thép

Hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách nằm trong tổ hợp kết cấu khung kết hợp với vách, lõi nhà cao tầng bê tông cốt thép. Với đặc điểm tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang trong nhà cao tầng truyền xuống kết cấu dầm bên dưới là khá lớn, do đó tiết diện hình học của kết cấu dầm đỡ vách cũng sẽ lớn theo.

Khi đó cấu kiện dầm đỡ vách sẽ có những đặc điểm khác xa cấu kiện chịu uốn thông thường về mặt tải trọng tác dụng và kích thước hình học. Điều này kéo theo nội lực và sự phân bố ứng suất trong cấu kiện dầm cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Mặt khác sự phức tạp này còn có nguyên nhân từ sự tương tác giữa kết cấu dầm đỡ vách bên dưới với kết cấu vách bên trên.

Sự làm việc đồng thời của hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách và ảnh hưởng của tương tác giữa các phần tử kết cấu lên sự phân bố ứng suất trong chúng cần phải được phân tích và đối xử một cách đúng đắn. Sự phân tích và cách nhìn nhận lệch lạc sẽ dẫn đến một thiết kế thiếu tính kinh tế hoặc thậm chí một thiết kế sai và hậu quả là sự hư hỏng cho toàn bộ hệ kết cấu công trình.

Hc Vách cứng Dầm chuyển H hd hc Cột L tv td bc Tải phân bố H hd hc

Hình 1.6: Sơ đồ hình học hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách

Vách cứng được hiểu là cấu kiện thiết kế chịu lực cắt và mômen, đó là các thành phần nội lực chính được tạo nên từ tải trọng ngang gây ra bởi gió, động đất và tải trọng phân phối vào vách từ các cấu kiện khác. Ngoài ra vách cứng được xem là hệ giằng ngang, tăng cường ổn định cho toàn bộ hệ kết cấu.

Dầm đỡ vách hay dầm chuyển lực là một kết cấu, thường có tiết diện hình học khá lớn, được dùng để chuyển tải trọng từ vách cứng và hệ cột của kết cấu bên trên xuống phần kết cấu khung ở dưới.

Việc sử dụng vách cứng hay tường chống cắt đã trở nên rất phổ biến trong xây dựng nhà cao tầng, đặc biệt trong việc xây dựng các khu chung cư hay văn phòng, các tháp thương mại. Hệ kết cấu chịu lực khung kết hợp vách đã được chứng minh là khá hiệu quả cho thiết kế những toà nhà nhiều tầng từ 30 - 35 tầng (theo Marsono và Subedi, 2000).

Hơn thế nữa, việc sử dụng vách cứng bê tông cốp thép đã trở thành một trong những phương án hiệu quả nhất nhằm đảm bảo sự ổn định ngang của các toà nhà cao tầng. Trong vòng 30 năm trở lại đây, những ghi chép về lịch sử sử dụng các toà nhà cao tầng bê tông cốt thép tại Mỹ mà trong đó có các bộ phận của vách cứng, cho thấy chưa toà nhà nào bị đổ do gió và động đất (theo Fintel, 1995).

Do tầm quan trọng của hệ thống vách - dầm đỡ vách trong việc xây dựng các toà nhà cao tầng, sự phân bố ứng suất tại vùng tương tác giữa vách và dầm đỡ vách hay dầm chuyển lực đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu.

Trong quy trình kĩ thuật hiện tại, thiết kế hệ thống vách - dầm chuyển lực vẫn phần lớn dựa trên kinh nghiệm của nhà thiết kế và sự đơn giản hoá của hệ kết cấu, ở đó dầm được mô hình như hệ khung tương đương (theo Computers and Structures, 1998).

Kết quả là sự tương tác giữa dầm đỡ vách và vách cứng thường không được đưa vào phân tích. Điều này có thể mang đến một thiết kế không hợp lý cho ứng suất của các cấu kiện và cấu tạo các chi tiết cốt thép tương đương.

Việc sử dụng các lý thuyết và nguyên lý về dầm cao để mô hình hoá hệ kết cấu và phân tích kết cấu dầm chuyển lực là chưa phản ánh chính xác được quan hệ tương tác giữa vách và dầm. Tuy vậy kết quả phân tích khá phù hợp để vận dụng cho tính toán cấu kiện dầm này, loại cấu kiện có những đặc trưng hình học và sự phân bố ứng suất khác xa so với  kết cấu dầm chịu uốn thông thường khác.

  - Kết luận chương 1

Trong thực tế nhà cao tầng bê tông cốt thép luôn đặt ra các yêu cầu thiết kế về sự kết hợp hài hoà giữa thoả mãn các yêu cầu về kết cấu cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu về công năng công trình. Hệ kết cấu chịu lực theo phương đứng và phương ngang được tổ hợp thành nhiều hệ kết cấu khác nhau, trong đó hệ kết cấu khung kết hợp với vách, lõi được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.

Kết cấu dầm đỡ vách được xem xét tính toán trong hệ tổ hợp kết cấu nhà cao tầng thuộc hệ kết cấu này tỏ ra hiệu quả trong nhiều trường hợp có yêu cầu công năng phức tạp. Nghiên cứu đặc điểm làm việc, sự phân bố ứng suất và phương án thiết kế các cấu kiện này khi xét sự làm việc của toàn hệ là vấn đề còn mới mẻ. Trong chương 2 sẽ đề cập đến các phương pháp tính toán hệ kết cấu dầm đỡ vách.

CHƯƠNG 2

- PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU DẦM ĐỠ VÁCH

- ỨNG DỤNG CÁC HỆ KẾT CẤU DẦM ĐỠ VÁCH

  - Kết cấu dầm đỡ vách và lý thuyết về dầm cao bê tông cốt thép

Cấu kiện dầm chịu uốn được nghiên cứu và tính toán với 2 thông số đặc trưng, đó là chiều cao tiết diện và nhịp của dầm. Theo quan điểm cơ học chiều cao của dầm không phản ánh bản chất sự làm việc của cấu kiện này. Để có một tiêu chuẩn về kết cấu dầm phù hợp với bản chất làm việc của cấu kiện người ta lấy tỷ lệ giữa chiều cao và nhịp của dầm để so sánh.

Trong cấu kiện bê tông cốt thép, tiết diện hình học được lựa chọn sơ bộ theo tỷ lệ giữa chiều cao dầm và nhịp dầm thường khoảng từ 1:12 đến 1:10. Các dầm này được xem là dầm thông thường và việc tính toán loại cấu kiện này được thực hiện theo các lý thuyết quen thuộc của bê tông cốt thép trên cơ sở chấp nhận một số các giả thiết của cơ học lý thuyết và sức bền vật liệu.

Như đã đề cập, kết cấu dầm đỡ vách có những đặc điểm tải trọng tác động lên cấu kiện lớn, chiều cao cấu kiện dầm là khá lớn. Điều này có nghĩa là tỷ lệ giữa nhịp dầm và chiều cao tiết diện là nhỏ. Với những cấu kiện này thì giả thiết về tiết diện phẳng không còn phù hợp. Hệ quả kéo theo là sự phân bố ứng suất trong cấu kiện có những thay đổi khác xa so với kết cấu dầm chịu uốn thông thường. Đây là điểm khác biệt cơ bản của kết cấu dầm đỡ vách.

Kết quả nghiên cứu sự phân bố ứng suất và các nguyên lý tính toán cơ bản trong cấu kiện dầm đặc biệt này đã được quy định áp dụng trong tiêu chuẩn thiết kế của một số nước trên thế giới, đó là lý thuyết về dầm cao.

    - Khái niệm dầm cao bê tông cốt thép

Trong tiêu chuẩn của Mỹ ACI quy định phạm vi áp dụng giả thiết tiết diện phẳng trong tính toán cấu kiện dầm chịu uốn cho đến khi tỷ lệ giữa chiều cao và nhịp dầm đạt giá trị 1/6 và đưa ra phương pháp tính toán cho các loại cấu kiện này.

Trong thực tế tính toán chúng ta gặp các trường hợp tỷ số giữa chiều cao và nhịp dầm không chỉ dừng lại ở mức 1/6 mà đôi khi còn lớn hơn khá nhiều, có trường hợp tỷ số đó đạt giá trị là đơn vị hoặc lớn hơn. Những cấu kiện dầm này được gọi chung là dầm cao (Deep beam).

Tuy nhiên, việc sử dụng tỷ số giữa chiều cao và nhịp dầm để phân biệt cấu kiện dầm cao hoặc dầm thường cũng chỉ mang tính chất tương đối và chưa phản ánh toàn bộ bản chất chịu lực của kết cấu. D.M Rogowsky và J.G MacGregor đã đưa ra định nghĩa sau đây về dầm cao: “Dầm cao là kết cấu dầm mà tải trọng tác động được truyền đến gối tựa bởi các dải chịu nén”.

Cũng theo định nghĩa này để phân biệt dầm cao hay dầm thường phải xem xét và phân tích sự làm việc của cấu kiện dầm đó để thấy được sự phân tải (hay nói cách khác là sự phân bố ứng suất) trong cấu kiện đó có như dầm cao hay không?

Vấn đề đặt ra là việc áp dụng lý thuyết dầm cao trong tính toán kết cấu dầm thông qua chỉ số tỷ lệ giữa nhịp và chiều cao dầm được bắt đầu từ chỉ số nào? Tỷ số này thường không thống nhất với toàn bộ cấu kiện và trong một số các tiêu chuẩn khác nhau giá trị của tỷ số này được quy định khác nhau.

Bảng 2.1 thể hiện một số giá trị tham khảo chỉ định trong các tiêu chuẩn.

Bảng 2.1: Giới hạn của  tỷ số giữa chiều cao dầm và nhịp cho phép ứng dụng lý thuyết dầm cao

| Loại kết cấu | ACI 318-89 | CEB – FIP Model code | CIRFA Guide 2 | AS3600 -1988 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consol | 1 | 1 |  | 2/3 |
| Dầm đơn giản | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| Dầm liên tục | 2/5 | 2/5 – 1/3 | 2/5 | 1/4 |

    - Kết cấu dầm cao trong nhà cao tầng bê tông cốt thép

Hiện nay kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép, hệ kết cấu khung dầm kết hợp với vách lõi được sử dụng khá phổ biến với những ưu điểm của nó đã phân tích trong mục 1.1.

Đặc điểm cơ bản khi tính toán kết cấu dầm trong các sơ đồ này là tải trọng phân bố trên cấu kiện thường là khá lớn, các dầm cũng có nhịp tính toán lớn. Khi này do đặc điểm hình học mà cấu kiện dầm sẽ được tính toán theo các nguyên lý cấu kiện dầm cao. Điển hình là trường hợp kết cấu dầm đỡ vách trong tổ hợp sơ đồ chịu lực kết cấu khung kết hợp vách và lõi đã kể trên.

Mặt khác kết cấu tường chịu lực, vách của tầng hầm, kết cấu đài móng với đặc điểm cấu tạo hình học của cấu kiện và vị trí chịu lực mà phải được tính toán thiết kế theo các nguyên lý của dạng kết cấu dầm cao.

Trong nhiều trường hợp kết cấu thành bể đa giác tựa trên các cột xét trong mặt phẳng của nó cũng được phân tích tính toán theo lý thuyết dầm cao.

Các kết cấu consol đỡ khán đài, các dầm đỡ thiết bị trong các công trình công nghiệp cũng phải được tính toán theo nguyên lý cơ bản của dầm cao.

Trong nhà cao tầng bê tông cốt thép người ta thường sử dụng sàn bê tông cốt thép hoặc sàn bê tông cốt thép ứng lực trước để truyền tải trọng ngang tới các kết cấu chịu lực phát triển theo phương đứng (hệ cột, vách cứng…). Trong trường hợp này việc phân tích, tính toán sàn trong mặt phẳng cũng được tính toán cấu tạo theo nguyên lý của dầm cao.

Trên đây là một số trường hợp điển hình của kết cấu dầm cao bê tông cốt thép thường dùng trong thực tế. Ngoài một số trường hợp nêu trên trong thực tế sẽ có khá nhiều các trường hợp khác mà kết cấu cần được xem xét phân tích như là kết cấu dầm cao. Việc nghiên cứu loại dầm này đã có khá nhiều tác giả và đã có những kết quả nhất định đưa vào trong quy chuẩn, quy phạm của Hoa Kỳ, tiêu chuẩn Úc, Canada, CEB – FIP,…

| Hình 2.1: Ứng dụng dầm cao trong thiết kế kết cấu phòng khán giả |  |
| --- | --- |

    - Sự làm việc của dầm cao bê tông cốt thép

Năm 1960 Geer E đã nghiên cứu về trường ứng suất trong dầm cao và chỉ ra rằng giá trị ứng suất tại mỗi giá trị mặt cắt biến đổi theo dạng đường cong mà không còn là đường thẳng trong dầm thông thường. Dựa vào điều kiện cân bằng của mô men nội lực trong dầm và ngẫu lực giữa lực kéo trong thép và lực nén trong bê tông.

Năm 1966 F. Leonhardt và Walther đã đề xuất ra cách tính dầm cao tương tự như dầm thường nhưng cánh tay đòn cân bằng ngẫu lực được lấy theo kết quả thực nghiệm.

Từ những năm 1980 trở lại đây việc nghiên cứu lý thuyết tính toán dầm cao chủ yếu xem xét vào quá trình hình thành và phát triển vết nứt, sự làm việc của dầm cao sau khi xuất hiện vết nứt đến trạng thái cực hạn.

Trong các nghiên cứu đó phải kể đến sự đóng góp của D.M Rogowsky và J.G.MacGrego năm 1983 “Shear Strengh of deep reinforced concrete continuous beam” và kết quả thí nghiệm dầm cao “Design of reinforced concrete beam” năm 1986. Theo đó trong giai đoạn làm việc đàn hồi dầm cao có thể được tính bằng phương pháp số như đối với tấm phẳng. Sau khi xuất hiện vết nứt tại đáy dầm do ứng suất kéo, các vết nứt tiếp tục xuất hiện dọc theo các dải bê tông chịu nén còn thép tại mép dầm đóng vai trò thanh chịu kéo. Kết cấu làm việc theo sơ đồ một dàn tam giác.

Kết quả nghiên cứu  chỉ ra một số đặc trưng cơ bản của dầm cao sau đây:

- Dầm cao thường có vết nứt xuất hiện khá sớm, thông thường vết nứt đầu tiên xuất hiện khi tải trọng đạt từ 1/3 đến 1/2 giá trị cực hạn của tải trọng.

- Ứng suất kéo chính theo phương ngang tại mép dưới của dầm cao có giá trị hầu như không thay đổi tại gối này tới gối kia của dầm.

- Các vết nứt xuất phát từ đáy dầm phát triển lên có xu thế chụm vào điểm giữa mép trên của dầm, vết nứt xiên đầu tiên xuất phát từ mép gối dầm.

    - Sự phân bố ứng suất trong tính toán dầm cao bê tông cốt thép

Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng dầm cao bê tông cốt thép làm việc hoàn toàn khác với dầm bê tông cốt thép thông thường. Trong giai đoạn đàn hồi ứng suất theo phương ngang trong bê tông tại các tiết diện phân bố theo quy luật phân bố phi tuyến khá phức tạp:

Ứng suất nén Ứng suất kéo Tại điểm 1/4 nhịp Tại giữa nhịp

Hình 2.2: Sự phân bố ứng suất đàn hồi ngang theo lý thuyết

Trên hình vẽ 2.2 cũng cho thấy ứng suất chịu kéo ở mép biên kéo lớn hơn nhiều so với mép biên chịu nén giá trị ứng suất kéo tại mép biên dưới của dầm thay đổi không nhiều tại tiết diện giữa và ở 1/4 nhịp.

Những phân tích đàn hồi đối với các dầm cao ở trạng thái chưa nứt chỉ có ý nghĩa trước khi hình thành vết nứt. Trong một dầm cao, sự hình thành vết nứt sẽ xuất hiện ở một phần ba đến một nửa tải trọng tới hạn. Sở dĩ cấu kiện dầm cao hình thành vết nứt sớm là do ứng suất kéo tại mép dưới giữa dầm có giá trị lớn và phát triển nhanh.

Sau khi các vết nứt phát triển, sự phân bố lại các ứng suất chính là cần thiết vì có thể không có lực kéo ngang qua vết nứt. Kết quả phân tích đàn hồi là mối quan tâm chủ yếu vì chúng thể hiện sự phân bố các ứng suất gây ra vết nứt và đưa ra các chỉ dẫn về hướng cho vết nứt và dòng lực sau khi nứt.

D L Tải trọng phân bố đều trên dầm

Hình 2.3: Phân bố ứng suất đàn hồi trong dầm cao

Trong hình vẽ 2.3 các đường đứt nét là quỹ đạo ứng suất nén song song với hướng của ứng suất nén chính và các đường liền nét là quỹ đạo ứng suất kéo song song với các ứng suất kéo chính. Các vết nứt dự báo xuất hiện vuông góc với các đường liền nét (phương của ứng suất kéo chính), tức là xuất hiện theo phương của ứng suất nén chính. Trong một số trường hợp khe nứt cũng có thể xuất hiện thẳng đứng hoặc nghiêng khi dầm bị phá hoại do lực cắt.

Cũng từ hình vẽ trên nhận thấy quỹ đạo ứng suất chính kéo và ứng suất nén chính dày hơn tại vị trí gối biên của dầm, tức là phản ánh sự tập trung ứng suất nén chính tại gối dầm. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng quỹ đạo ứng suất phù hợp với trạng thái đàn hồi trước khi vết nứt xuất hiện. Tuy nhiên, sự xuất hiện của vết nứt do sự quá tải lại phá vỡ dạng điệu tuyến tính đàn hồi của dầm.

Ứng suất cắt trong dầm cao có ý nghĩa rất lớn đối với trạng thái ứng suất và không được bỏ qua như trong dầm chịu uốn thuần tuý. Biểu đồ ứng suất trong bê tông vùng chịu nén không còn như giả thiết vẫn được sử dụng nữa, ngay cả khi dầm còn làm việc trong trạng thái đàn hồi. Khi đạt trạng thái giới hạn, biểu đồ ứng suất không theo dạng parabol như thông thường nữa.

    - Sự hình thành và phát triển vết nứt

Việc phân tích dầm cao bê tông cốt thép ngay cả trong giai đoạn chưa hình thành vết nứt cũng là bài toán phức tạp. Giai đoạn chưa hình thành vết nứt không hoàn toàn đồng nghĩa với giai đoạn đàn hồi. Giai đoạn chưa có vết nứt được hiểu là chưa xuất hiện các vết nứt ở vùng mép dưới dầm. Trong thực tế các vết nứt nhỏ có thể xuất hiện tại một số vùng tập trung ứng suất.

Tại một số vùng tập trung ứng suất và một số vùng khác như tại mép trên giữa dầm có thể xuất hiện các biến dạng dẻo. Trong khi xem xét bài toán loại này thông thường cần phải sử dụng các giả thiết để bài toán trở nên đơn giản hơn.

Trong trường hợp các bài toán đang xét chấp nhận giả thiết: Ảnh hưởng của các vết nứt tại vùng có tập trung ứng suất và biến dạng dẻo trong dầm đến sự phân bố ứng suất trong dầm có thể được bỏ qua. Với việc sử dụng giả thiết này việc phân tích trạng thái ứng suất - biến dạng của dầm cao bê tông cốt thép có thể thực hiện theo mô hình bài toán hai chiều của lý thuyết đàn hồi.

Ở dầm cao, các mặt phẳng tiết diện dọc dầm không tuân theo giả thiết về tiết diện phẳng. Từ hình vẽ sự phân bố ứng suất trong dầm cao cho thấy dòng ứng suất phát triển lan ra một khoảng cách tương đối lớn theo phương dọc dầm. Điều này chỉ ra sự phân bố tải trọng xuống các cột đỡ được thực hiện ở nửa dưới của dầm. Từ hình 2.3 cũng có thể thấy rằng ứng suất kéo chính hầu như là nằm ngang.

Vết nứt do uốn kéo dài có xu hướng tăng cánh tay đòn và giảm vùng chịu nén, đặc biệt tại vùng giữa nhịp của dầm. Độ lệch từ dạng điệu tuyến tính đàn hồi trở nên lớn hơn cùng với sự lớn hơn của kích thước và số lượng của vết nứt.

    - Sự phá hoại dầm cao bê tông cốt thép

Với đặc điểm hình học của dầm cao là tỷ số giữa chiều cao cấu kiện uốn lớn hơn nhiều so với bề rộng, khả năng làm việc của dầm cao bê tông cốt thép bị chi phối chủ yếu bởi độ bền cắt. Có hai cơ chế khác phân phối tải trọng trong cấu kiện dầm cao chi phối tới cường độ chịu cắt trong dầm cao.

Cơ chế đầu tiên là cường độ chịu nén phát triển nhờ tải trọng đỉnh. Theo cơ chế này tải trọng phản lực trong dầm được hình thành dưới dạng các thanh chống xiên chịu nén chính. Các thanh chống xiên này sẽ triệt tiêu đường tải trọng tác dụng từ bên ngoài. Và cơ chế thứ hai là khả năng chịu kéo được huy động từ cốt thép phía dưới dầm, hình thành dưới dạng các thanh giằng chịu kéo bởi tải trọng đáy và tải trọng gián tiếp từ gối đỡ dầm.

Sự làm việc của dầm cao trong giai đoạn trước khi hình thành vết nứt không bị ảnh hưởng bởi loại tải trọng hay vị trí của nó mà phá hoại do lực cắt được đặc trưng bởi sự mở rộng của một loạt các vết nứt nghiêng và sự phá hoại của bê tông.

Sự làm việc khi hình thành vết nứt vẫn được duy trì trong dầm cao có cốt thép. Trong trường hợp này các vết nứt chạy song song về hướng theo thanh chống chịu nén về gối đỡ dầm, có thể giả định là khả năng chịu lực toàn phần của dầm chỉ đơn giản là tổng cường độ chịu nén. Cường độ này sẽ không bị giảm đi nhiều bởi các vết nứt.

Trong miền bị cắt của dầm cao, các thanh chống bê tông giữa vết nứt nghiêng dần dần tách nhau ra, trở thành chịu tải lệch tâm tuy nhiên vẫn có khả năng chống lại được độ uốn trong mặt phẳng nhờ cốt thép bụng dầm. Trong tính toán cốt thép đáy dầm được bố trí hiệu quả nhất sẽ phải phụ thuộc vào góc nghiêng của vết nứt do cắt và tỉ lệ của biên độ cắt trên chiều cao hiệu dụng của cấu kiện.

  - Phương pháp tính toán hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách

    - Tính toán theo mô hình hệ khung tương đương

Dựa vào phân tích phần tử hữu hạn và lý thuyết về sự phân bố ứng suất trong hệ kết cấu vách- dầm đỡ vách, tác giả J.S Kuan và Shubin Li (2001) đã phát triển một bộ bảng tính toán dựa trên sự tương tác để xác định các nội lực của dầm chuyển lực đỡ vách chịu tải trọng trong một mặt phẳng.

Những bảng tính toán này được thiết lập dựa trên mô hình hệ khung tương đương được trong hình 2.4.

Hc hd hc W Lo L

Hình 2.4: Sơ đồ hệ khung tương đương và biểu đồ nội lực

Từ trên hình vẽ cho thấy với hệ khung tương đương này, sự tương tác giữa kết cấu vách và dầm đỡ vách được thay thế bằng lực hướng tâm dọc trục dầm có giá trị T.

Mặt khác trên biểu đồ mômen, các giá trị mômen uốn M2 và M3 là không đều nhau. Điều này có thể lý giải bằng lý thuyết do vách đã triệt tiêu một phần của mômen uốn từ dầm đỡ vách bên dưới.

Các bảng tính toán tham khảo dựa trên sự tương tác được trình bày ở các bảng áp dụng để thiết kế hệ thống vách - dầm chuyển đỡ vách chịu tác động của trọng tải phân bố đồng đều. Độ rộng của dầm chuyển là gấp đôi và gấp ba độ dày của vách, ví dụ b = 2t và b = 3t tương ứng. Đây là những trường hợp thường gặp trong quy trình thiết kế. Các hệ số nội lực trong các bảng trên được tính toán tương ứng với hai tham số thiết kế quan trọng: tỉ lệ nhịp/chiều cao dầm chuyển (L/hb) và độ cứng chống uốn tương đối của cột đỡ (hc/L).

Ứng suất kéo lớn nhất trong vách:

σy=kσyW/t

Lực kéo lớn nhất trong dầm:

T=kTW/t

Mômen tại vị trí giữa và biên nhịp trong dầm:

M1=kM1WL2; M2=kM2WL2

Mômen tại vị trí đầu cột:

M3=kM3WL2

Mômen tại vị trí chân cột:

M4=kM4WL2

| Bảng 2.1. Hệ số ứng suất theo phương ngang trong vách kσy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bề rộng nhịp b | Tỷ số L/hb | Độ cứng chống uốn tương đối của cột (hc/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| b = 2t | 3.0 | 2.328 | 2.206 | 2.003 | 1.942 | 1.880 | 1.721 |
|  | 4.0 | 3.002 | 2.766 | 2.449 | 2.323 | 2.206 | 2.020 |
|  | 5.0 | 3.571 | 3.224 | 2.796 | 2.603 | 2.430 | 2.176 |
|  | 6.0 | 4.033 | 3.569 | 3.024 | 2.772 | 2.553 | 2.262 |
|  | 7.0 | 4.408 | 3.812 | 3.176 | 2.873 | 2.616 | 2.311 |
|  | 8.0 | 4.716 | 4.037 | 3.279 | 2.933 | 2.645 | 2.341 |
|  | 9.0 | 4.971 | 4.201 | 3.351 | 2.968 | 2.654 | 2.360 |
|  | 10.0 | 5.187 | 4.335 | 3.402 | 2.987 | 2.658 | 2.371 |
| b = 3t | 3.0 | 2.245 | 2.180 | 2.033 | 1.905 | 1.809 | 1.751 |
|  | 4.0 | 2.923 | 2.745 | 2.489 | 2.294 | 2.201 | 2.027 |
|  | 5.0 | 3.497 | 3.212 | 2.847 | 2.586 | 2.435 | 2.204 |
|  | 6.0 | 3.966 | 3.566 | 3.087 | 2.767 | 2.568 | 2.288 |
|  | 7.0 | 4.547 | 3.837 | 3.248 | 2.877 | 2.658 | 2.319 |
|  | 8.0 | 4.660 | 4.049 | 3.359 | 2.944 | 2.673 | 2.322 |
|  | 9.0 | 4.920 | 4.219 | 3.438 | 2.985 | 2.688 | 2.310 |
|  | 10.0 | 5.140 | 4.357 | 3.495 | 3.010 | 2.691 | 2.291 |

| Bảng 2.2. Hệ số ứng lực dọc kT(x10-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bề rộng nhịp b | Tỷ số L/hb | Độ cứng chống uốn tương đối của cột (hc/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| b = 2t | 3.0 | 1.635 | 1.371 | 1.407 | 0.934 | 0.781 | 0.628 |
|  | 4.0 | 1.915 | 1.633 | 1.350 | 1.168 | 1.007 | 0.845 |
|  | 5.0 | 2.001 | 1.723 | 1.446 | 1.265 | 1.106 | 0.946 |
|  | 6.0 | 1.987 | 1.720 | 1.453 | 1.282 | 1.131 | 0.980 |
|  | 7.0 | 1.930 | 1.676 | 1.421 | 1.262 | 1.122 | 0.983 |
|  | 8.0 | 1.858 | 1.615 | 1.372 | 1.225 | 1.097 | 0.970 |
|  | 9.0 | 1.783 | 1.550 | 1.317 | 1.181 | 1.066 | 0.950 |
|  | 10.0 | 1.709 | 1.485 | 1.262 | 1.137 | 1.032 | 0.928 |
| b = 3t | 3.0 | 1.595 | 1.349 | 1.403 | 0.937 | 0.788 | 0.640 |
|  | 4.0 | 1.946 | 1.664 | 1.383 | 1.195 | 1.026 | 0.857 |
|  | 5.0 | 2.106 | 1.813 | 1.519 | 1.325 | 1.151 | 0.977 |
|  | 6.0 | 2.145 | 1.854 | 1.563 | 1.373 | 1.203 | 1.033 |
|  | 7.0 | 2.125 | 1.843 | 1.561 | 1.378 | 1.216 | 1.054 |
|  | 8.0 | 2.079 | 1.808 | 1.536 | 1.363 | 1.210 | 1.057 |
|  | 9.0 | 2.021 | 1.762 | 1.502 | 1.338 | 1.194 | 1.051 |
|  | 10.0 | 1.960 | 1.712 | 1.465 | 1.310 | 1.175 | 1.039 |
| Bảng 2.3. Hệ số mômen giữa dầm M1 kM1(x10-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bề rộng nhịp b | Tỷ số L/hb | Độ cứng chống uốn tương đối của cột (hc/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| b = 2t | 3.0 | 2.687 | 2.448 | 2.209 | 2.053 | 1.914 | 1.775 |
|  | 4.0 | 1.485 | 1.375 | 1.264 | 1.193 | 1.129 | 1.066 |
|  | 5.0 | 0.866 | 0.814 | 0.762 | 0.729 | 0.699 | 0.670 |
|  | 6.0 | 0.531 | 0.507 | 0.483 | 0.467 | 0.453 | 0.440 |
|  | 7.0 | 0.341 | 0.330 | 0.319 | 0.312 | 0.306 | 0.300 |
|  | 8.0 | 0.229 | 0.224 | 0.219 | 0.216 | 0.213 | 0.210 |
|  | 9.0 | 0.163 | 0.160 | 0.157 | 0.155 | 0.153 | 0.151 |
|  | 10.0 | 0.123 | 0.120 | 0.117 | 0.115 | 0.113 | 0.111 |
| b = 3t | 3.0 | 3.376 | 3.085 | 2.793 | 2.596 | 2.418 | 2.240 |
|  | 4.0 | 2.009 | 1.859 | 1.709 | 1.607 | 1.516 | 1.425 |
|  | 5.0 | 1.220 | 1.145 | 1.071 | 1.021 | 0.976 | 0.931 |
|  | 6.0 | 0.768 | 0.732 | 0.696 | 0.672 | 0.651 | 0.630 |
|  | 7.0 | 0.499 | 0.483 | 0.467 | 0.457 | 0.448 | 0.439 |
|  | 8.0 | 0.336 | 0.329 | 0.322 | 0.318 | 0.315 | 0.312 |
|  | 9.0 | 0.234 | 0.231 | 0.228 | 0.227 | 0.226 | 0.224 |
|  | 10.0 | 0.170 | 0.167 | 0.165 | 0.164 | 0.163 | 0.163 |

| Bảng 2.4. Hệ số mômen đầu dầm M2 kM2(x10-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bề rộng nhịp b | Tỷ số L/hb | Độ cứng chống uốn tương đối của cột (hc/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| b = 2t | 3.0 | 0.400 | 0.166 | -0.069 | -0.206 | -0.321 | -0.334 |
|  | 4.0 | 0.251 | 0.038 | -0.174 | -0.279 | -0.361 | -0.446 |
|  | 5.0 | 0.145 | -0.039 | -0.223 | 0.309 | -0.375 | -0.443 |
|  | 6.0 | 0.076 | -0.080 | -0.235 | -0.305 | -0.356 | -0.404 |
|  | 7.0 | 0.300 | -0.099 | -0.229 | -0.283 | -0.321 | -0.354 |
|  | 8.0 | -0.002 | -0.108 | -0.214 | -0.254 | -0.280 | -0.305 |
|  | 9.0 | -0.024 | -0.110 | -0.196 | -0.224 | -0.238 | -0.258 |
|  | 10.0 | -0.041 | -0.109 | -0.177 | -0.193 | -0.198 | -0.215 |
| b = 3t | 3.0 | 0.531 | 0.301 | 0.071 | -0.060 | -0.170 | -0.280 |
|  | 4.0 | 0.392 | 0.160 | -0.072 | -0.199 | -0.303 | -0.408 |
|  | 5.0 | 0.263 | 0.048 | -0.167 | -0.273 | -0.356 | -0.440 |
|  | 6.0 | 0.173 | -0.018 | -0.209 | -0.295 | -0.359 | -0.423 |
|  | 7.0 | 0.110 | -0.055 | -0.220 | -0.289 | -0.338 | -0.388 |
|  | 8.0 | 0.067 | -0.074 | -0.214 | -0.270 | -0.308 | -0.346 |
|  | 9.0 | 0.035 | -0.082 | -0.200 | -0.245 | -0.274 | -0.303 |
|  | 10.0 | 0.012 | -0.085 | -0.182 | -0.218 | -0.240 | -0.262 |
| Bảng 2.5. Hệ số mômen đầu cột M3 kM3(x10-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bề rộng nhịp b | Tỷ số L/hb | Độ cứng chống uốn tương đối của cột (hc/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| b = 2t | 3.0 | 0.177 | 0.390 | 0.599 | 0.766 | 0.924 | 1.082 |
|  | 4.0 | 0.190 | 0.409 | 0.628 | 0.803 | 0.969 | 1.135 |
|  | 5.0 | 0.194 | 0.423 | 0.651 | 0.833 | 1.004 | 1.176 |
|  | 6.0 | 0.198 | 0.433 | 0.668 | 0.853 | 1.028 | 1.202 |
|  | 7.0 | 0.203 | 0.440 | 0.681 | 0.868 | 1.043 | 1.218 |
|  | 8.0 | 0.208 | 0.446 | 0.691 | 0.878 | 1.053 | 1.227 |
|  | 9.0 | 0.213 | 0.450 | 0.699 | 0.886 | 1.059 | 1.233 |
|  | 10.0 | 0.218 | 0.453 | 0.705 | 0.892 | 1.064 | 1.237 |
| b = 3t | 3.0 | 0.132 | 0.330 | 0.528 | 0.695 | 0.856 | 1.017 |
|  | 4.0 | 0.142 | 0.359 | 0.576 | 0.759 | 0.935 | 1.111 |
|  | 5.0 | 0.150 | 0.382 | 0.614 | 0.809 | 0.995 | 1.118 |
|  | 6.0 | 0.158 | 0.400 | 0.642 | 0.842 | 1.034 | 1.225 |
|  | 7.0 | 0.166 | 0.414 | 0.663 | 0.866 | 1.058 | 1.251 |
|  | 8.0 | 0.173 | 0.426 | 0.678 | 0.882 | 1.075 | 1.268 |
|  | 9.0 | 0.179 | 0.435 | 0.690 | 0.894 | 1.086 | 1.278 |
|  | 10.0 | 0.185 | 0.442 | 0.700 | 0.902 | 1.093 | 1.284 |

| Bảng 2.6. Hệ số mômen chân cột M4 kM4(x10-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bề rộng nhịp b | Tỷ số L/hb | Độ cứng chống uốn tương đối của cột (hc/L) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| b = 2t | 3.0 | 0.111 | 0.272 | 0.432 | 0.554 | 0.668 | 0.823 |
|  | 4.0 | 0.118 | 0.285 | 0.452 | 0.591 | 0.723 | 0.852 |
|  | 5.0 | 0.121 | 0.294 | 0.466 | 0.602 | 0.729 | 0.871 |
|  | 6.0 | 0.124 | 0.300 | 0.476 | 0.617 | 0.730 | 0.885 |
|  | 7.0 | 0.128 | 0.306 | 0.483 | 0.635 | 0.782 | 0.890 |
|  | 8.0 | 0.132 | 0.310 | 0.488 | 0.655 | 0.820 | 0.894 |
|  | 9.0 | 0.135 | 0.313 | 0.491 | 0.674 | 0.858 | 0.897 |
|  | 10.0 | 0.138 | 0.316 | 0.494 | 0.692 | 0.895 | 0.899 |
| b = 3t | 3.0 | 0.082 | 0.223 | 0.364 | 0.484 | 0.599 | 0.713 |
|  | 4.0 | 0.089 | 0.242 | 0.395 | 0.523 | 0.645 | 0.768 |
|  | 5.0 | 0.094 | 0.256 | 0.418 | 0.549 | 0.674 | 0.798 |
|  | 6.0 | 0.099 | 0.266 | 0.433 | 0.565 | 0.690 | 0.815 |
|  | 7.0 | 0.105 | 0.274 | 0.442 | 0.575 | 0.699 | 0.824 |
|  | 8.0 | 0.110 | 0.279 | 0.448 | 0.580 | 0.705 | 0.829 |
|  | 9.0 | 0.116 | 0.284 | 0.452 | 0.584 | 0.708 | 0.832 |
|  | 10.0 | 0.121 | 0.288 | 0.455 | 0.586 | 0.710 | 0.823 |

    - Tính toán theo mô hình móng hộp tương đương

Trong những nghiên cứu mới đây nhất của mình, J.S Kuang và Shubin LI (2005) đã trình bày một loạt các công thức đã được đơn giản hóa có thể sử dụng để xác định mômen uốn cực đại trong dầm chuyển đỡ vách dựa trên sơ đồ móng hộp tương đương được dùng để kiểm tra kết quả của sự phân tích phần tử hữu hạn trên cấu trúc vách - dầm chuyển lực.

Phản ứng kết cấu của hệ kết cấu vách - dầm có thể tìm hiểu qua việc xem xét dầm chuyển và tường vách cứng được thay thế tương ứng bởi tương tác hệ kết cấu móng hộp và kết cấu phía trên. Tải trọng thẳng đứng được chuyển từ kết cấu phía trên xuống nền móng qua các tường kết cấu. Mômen tổng tạo bởi tải trọng phân bố đồng đều có thể được phân bố cho phần kết cấu phía trên và móng theo tỉ lệ cứng của phần kết cấu phía trên và móng hộp.

Hc hd Kết cấu vách Kết cấu dầm Kết cấu bên trên Kết cấu móng hộp W Lo L hc

Hình 2.5: Sơ đồ kết cấu móng hộp tương đương

Vì thế, mômen được lấy đi bởi móng hộp, Mb, có thể được viết như sau:

Mb=M0EbIbEwIw+EbIb

Trong đó:

Eb.Ib và Ew.Iw tương ứng là độ cứng chống uốn của nền móng và các kết cấu phía trên.

Mo: tổng mômen gây nên bởi tải trọng ứng dụng.

Iw=112tHe3 với He=0.47+0.08logEbIbEcIcL

- Mo=18wLe2 với Le=0,8Lokhi EbIbEcIc≤0,1

Từ phương trình trên ta thấy nếu độ cứng chống uốn của dầm chuyển lớn hơn nhiều độ cứng chống uốn của các cột đỡ, dầm sẽ hoạt động như một dầm  đơn giản, trong khi đó khi độ cứng chống uốn của cột đỡ lớn hơn nhiều so với độ cứng chống uốn của dầm chuyển lực thì dầm có thể được phân tích như một dầm có 2 đầu ngàm.

    - Tính toán theo lý thuyết cơ học môi trường liên tục

Kuang và Atanda (1998) đã trình bày một phương pháp gần đúng để đạt được phương án thiết kế nhanh cho vách và dầm trong sự phân tích hệ thống vách cứng ghép đôi liên tục và dầm chuyển lực chịu tải trọng ngang được phân bố đồng đều.

Kết cấu vách cứng ghép phía trên sẽ được phân tích bằng các phương trình vi phân của lý thuyết cơ học môi trường liên tục. Các lực ở điểm tiếp xúc sau đó sẽ tác dụng lên hệ kết cấu dầm chuyển lực để đạt được những nội lực của nó. Mục tiêu của phương pháp này là tạo điều kiện cho thiết kế thực tế của những hệ thống như vậy và được coi như một chỉ dẫn trong việc kiểm tra kết quả của các kĩ thuật phức tạp.

  - Phương trình phân phối

Trong phân tích của mình, Kuang và Atanda (1998) đã xem xét một hệ thống vách cứng ghép và dầm chuyển lực liên tiếp như hình 2.6:

Hc hd W Lo L hc

Hình 2.6: Sơ đồ hệ vách cứng ghép đôi

Bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu môi trường liên tục, hệ thống này có thể được biểu diễn bởi cấu trúc miền liên tục như được minh hoạ ở hình 2.7a. Việc tạo một rãnh cắt dọc đường uốn cong của phiến mỏng tấm, một dòng chảy trượt q trên một đơn vị độ dài sẽ được giải phóng dọc theo rãnh cắt như được trình bày ở hình 2.7b.

Hc hd W Lo L hc

Hình 2.7: Phân phối tải trọng lên hệ vách theo lý thuyết miền liên tục

Lực hướng trục bên trong tường sẽ được tính toán bằng:

N=−0xqdx

Ở đó N là lực hướng trục trong miền liên tục

Vì không có chuyển vị thẳng đứng tương đối ở hai đầu của rãnh cắt, điều kiện tương thích thẳng đứng là:

δ1+δ2+δ3+δ4=0

Vì sự có mặt của liên kết cứng mà ở đó δ4 = 0, Kuang và Atanda (1997) chỉ ra rằng phương trình vi phân phân phối có thể được tính toán dựa trên lực hướng trục và sự chuyển vị dọc chiều dài trên, tương ứng là:

d2Ndx2−α2N=−γMe

d4ydx4−α2d2ydx2=d2MedxEI−α2(1−β)MEI

Trong đó Me là mômen ngoài do tải trọng.

Các hệ số xác định bởi:

α=γLβ12

β=1+AIA1A2L2−1

γ=12LIbb3hI

Trong đó A = A1+A2; I = I1+I2.

  - Lực hướng tâm của vách

Khi dầm nối cáp trở nên cứng hơn, các lực hướng tâm của tường tăng dần về phía nền móng. Hiệu ứng này chỉ đáng kể bên trong chiều cao ≈ 2.5 Lc tính từ mép trên của dầm. Kuang và Atanda (1998) xác định lực hướng tâm ở một khoảng cách x bất kì từ đường cơ sở của miền liên tục như sau:

N=uγα41−coshαx+αHsinhα(H−xcoshαH+α2(H−x)22

  - Mômen của vách

Độ cứng dầm chuyển sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến mômen tác dụng lên tường vách. Mômen vách giảm dần khi độ cứng của dầm tăng lên. Hiệu ứng này không đáng kể sau chiều cao ≈ 2.5 Lc tính từ mép trên của dầm. Kuang và Atanda (1998) xác định mômen ở bất kì điểm nào dọc chiều cao của tường như sau:

M=uH221−xH2−NLc3

Ở đó c3 có thể được xác định từ biểu đồ trên hình 2.8 dưới đây:

Hình 2.8: Hệ số biến thiên mômen uốn với các giá trị R khác nhau

Trong trường hợp này, R là độ cứng tương đối của tường và dầm chuyển lực được tính như sau:

R=t(Lw3−b3)Ewbghg3EgLa2Lw2

Ở đó Ew là môdul đàn hồi của tường, Eg là môdul đàn hồi của dầm chuyển lực.

    - Phân tích lý thuyết phần tử hữu hạn hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách

Phần tử hữu hạn đã trở thành một công cụ được thừa nhận rộng rãi trong phân tích kết cấu, bao gồm phân tích kết cấu dầm chuyển lực – vách cứng (tường chống cắt). Quy trình kĩ thuật chuẩn trong phân tích hệ kết cầu dầm chuyển lực – vách cứng là quy trình mà ở đó kết cấu được xử lý như một bài toán hai chiều và các phương pháp giải tích ứng suất thẳng nên được sử dụng để tìm ra sự phân bố gần sát với thực tế sự làm việc của ứng suất trong hệ kết cấu này.

- Phương pháp  phần tử hữu hạn

Phân tích phần tử hữu hạn là một phương tiện để đánh giá sự phản ứng của một dạng phức với tải trọng ngoài bất kì bằng cách chia dạng phức này thành nhiều dạng nhỏ và đơn giản hơn. Dạng của mỗi phần tử hữu hạn được xác định bằng sự phối hợp của các nút của nó. Phương thức mô hình hoá phần tử hữu hạn sẽ phản ánh thông qua các phản ứng được tính toán cụ thể bằng độ tự do được biểu thị tại các nút của các phần tử đó.

Phương pháp phần tử hữu hạn cho phép chúng ta biểu thị phản ứng của một phần tử đơn lẻ với một tác nhân kích thích đã biết, từ đó cho phép xây dựng một mô hình cho cả kết cấu bằng cách nhóm tất cả các biểu thức đơn giản thành một bộ phương trình chập với độ tự do là các ẩn số của hệ. Những phương trình này sau đó sẽ được giải bằng cách sử dụng phương pháp ma trận.

- Phương trình phần tử hữu hạn cơ bản

Với những bài toán tuyến tính của một kết cấu chịu các tải trọng tác động, công được lưu lạiỉtong hệ dưới dạng thế năng biến dạng có thể hồi phục được, đó là thế năng có thể hồi phục được khi tải trọng bị lấy đi. Điều này thường biểu diễn bằng liên hệ dưới dạng biểu đồ ứng suất - biến dạng. Thế năng biến dạng được xác định bởi Zienkiewicz (1977) như sau:

U=VεTσdv

Ở đó  và  là tổng biến dạng và tổng ứng suất

Các phương trình phân phối (điểu khiển) của sự cân bằng có thể được tạo nên bằng cách sử dụng nguyên lý công ảo.

Nguyên lý công ảo được trình bày như sau: với bất kì chuyển vị ảo nhỏ u nào tác động lên toàn bộ hệ, tổng công trong phải bằng tổng công ngoài để duy trì sự cân bằng, đó là:

VδεTσdv=VδuTfdv+SδuTtdε+duTF

Ở đó:

 :là chuyển vị ảo tương.

u. t : lực bề mặt.

f : lực khối.

F : tải trọng tập trung.

Trong phân tích phần tử hữu hạn, khối được coi tương đương với một tập hợp các phần tử rời rạc được nối với nhau tại điểm nút. Sự chuyển vị bên trong bất kì phần tử nào sau được nội suy từ chuyển vị tại điểm nút tương ứng với phần tử đó.

Điều đó có nghĩa là với phần tử, phương trình chuyển vị được thiết lập:

ue=Neae

Trong đó:

N(e) là nội suy chuyển vị hoặc ma trận hàm hình dạng

a(e) là véc tơ của chuyển vị nút.

Các biến dạng bên trong một phần tử có thể liến quan đến các chuyển vị bằng cách:

εe=Beae

Ở đó B(e) là ma trận chuyển vị biến dạng

Với đàn hồi tuyến tính, các ứng suất bên trong phần tử hữu hạn có liên quan tới biến dạng sử dụng một hệ thức của biểu mẫu:

σe=Deεe−ε0e+σ0e

Ở đó:

D là ma trận của các hằng số đàn hồi

0 và 0 tương ứng là những ứng suất trước và sự biến dạng trước.

Phương trình công khả dĩ có thể được chia nhỏ để tính toán:

e=1nδaTVBeTdva=δaTe=1nVNedfee=1nSNSeTteds−e=1nVBeT(σue−Dεεe)+E

Ở đó Ns(e) là các hàm nội suy cho các bề mặt của phần tử và n là số phần tử trong một tập hợp.

Bằng cách sử dụng định lý về chuyển vị ảo, các phương trình cân bằng của tập hợp phân tử trở thành:

K.a = R,

K  là ma trận độ cứng của kết cấu được xác định bởi:

K=e=1nVBeTDeBedv

R là véctơ lực của kết cấu, được xác định bởi:

R=Rb+Rs−R+Rc

Rb là véctơ lực do các tải trọng khối phần tử :

Rb=e=1nVNeTfedv

Rs là véctơ lực do lực kéo bề mặt phần tử:

Rs=e=1nVNeTtedv

R0 là véctơ lực do lực kéo bề mặt phần tử:

R0=e=1nVBeT(σce−Deεe)dv

Rc là véctơ lực do tải trọng tập trung:

Rc=F

- Lập công thức của các phần tử đẳng tham số 2D tiêu chuẩn

Một trong những bước quan trọng trong việc phân tích mô hình phần tử hữu hạn là chọn lựa loại phần tử hữu hạn phù hợp cho các kết cấu được xem xét. Đối với kết cấu dầm đỡ vách (dầm chuyển lực) và vách cứng (tường chống cắt), phần bê tông được biểu diễn bởi phần tử bề mặt ứng suất mặt phẳng. Nó được xếp vào mục phần tử bề mặc của miền liên tục 2D. Phần tử hình chữ nhật 8 nút có 16 độ tự do, từ u1 đến u8 và v1 đến v8 ở 8 nút của nó.

Các phần tử thuộc miền liên tục 2D được sử dụng để mô hình những kết cấu đặc có hoạt động được coi là 2 chiều. Các phần tử ứng suất phẳng thích hợp để phân tích những kết cấu mỏng ngoài hướng phẳng.

Tất cả các phần tử đẳng tham số được miêu tả trong phần này đều phải được xác định sử dụng toạ độ X, Y.

Hình 2.9: Hình minh hoạ việc sử dụng các phần tử ứng suất phẳng chịu tải  trọng trong mặt phẳng

Các phần tử ứng suất phẳng được đề ra với giả thiết rằng biến thiên của ứng suất ngoài hướng mặt phẳng và ứng suất cắt bằng 0. Đó là:

σz=0=0,σxy=0σyz=0

Những phần tử hữu hạn đẳng tham số sử dụng những hàm hình dạng sau đây để nội suy các chuyển vị và hình dạng, tức là:

Chuyển vị: U=i=1nNiξ,ηui

Hình dạng: X=i=1nNξ,ηxi

Ở đó Ni (,) là hàm hình dạng phần tử của nút I và n là số nút.

Với phần tử ứng suất phẳng, mối quan hệ giữa chuyển vị và biến dạng vô cùng bé được xác định như sau:

εX=∂U∂X,εY=∂V∂Y,γXY=∂U∂Y+∂V∂X

Môđun đàn hồi đẳng hướng là :

D=E1−υ2100υ10001−υ2

Vì thế, ứng suất  = D được biểu diễn dưới dạng:

σxσyτxy=E1−υ2100υ10001−υ2εxεyγxy

  - Khảo sát sự phân bố ứng suất trong kết cấu vách – dầm đỡ vách bê tông cốt thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn:

Bài toán khảo sát hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách nhằm nghiên cứu sự phân bố ứng suất trong kết cấu vách và kết cấu dầm. Từ kết quả tính toán rút ra những nhận xét về tương tác giữa kết cấu vách và dầm khi xét sự làm việc tổng thể của hệ.

Bài toán được thiết lập sơ đồ tính theo phương pháp phần tử hữu hạn với sự trợ giúp của phần mềm tính kết cấu Sap 2000. Trong sơ đồ tính các kết cấu cột, dầm, vách được khai báo dưới dạng phần tử phần tử Shell, tải trọng phân bố đều đặt lên phần tử, liên kết chân cột ngàm với đất.

Kết quả bài toán khảo sát sự phân bố ứng suất xx (tương ứng là giá trị s11) của các phần tử. Kết quả tính được thực hiện tại một số mặt cắt và trình bày dưới dạng biểu đồ ứng suất và bảng giá trị.

Khảo sát hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách được nghiên cứu trường hợp hệ kết cấu đầy đủ vách và dầm làm việc đồng thời, hệ kết cấu chịu tải trọng đứng và tải trọng gió ngang.

    - Sơ đồ hình học và kích thước cấu kiện:

Sơ đồ và kích thước hình học cơ bản của các cấu kiện, vị trí mặt cắt tại các kết cấu vách, dầm được thể hiện trong hình vẽ 2.10

- Hình 2.10: Sơ đồ hình học, vị trí mặt cắt nghiên cứu ứng suất trong cấu kiện vách - dầm đỡ vách

Vách cứng BTCT: Chiều dày vách : 220 mm. Chiều cao vách : 77,0 m (tương ứng 22 tầng x 3,50m). Cao độ đỉnh vách : + 84,0 m. Bê tông cấp độ bền B30 có: Rb = 17 MPa, Rbt = 1.2 MPa

Cột BTCT: Tiết diện : 1000 x 1500 mm. - Chiều cao tầng 1: h1 = 4,0 m. - Bê tông cấp độ bền B30 có: Rb = 17 MPa, Rbt = 1.2 MPa

Dầm chuyển BTCT: Bề rộng dầm chuyển : 0,4m Chiều cao dầm chuyển : 3 m - Bê tông cấp độ bền B30 có: Rb = 17 MPa, Rbt = 1.2 MPa

Tải trọng: Tải trọng phân bố : q = 40 KN/m (tải trọng phân bố tại sàn tầng). - Tải trọng ngang : qgió = 8 KN/m (tải trọng gió phân bố).

    - Kết quả khảo sát sự phân bố ứng suất xx trong cấu kiện dầm:

- Ứng suất trong kết cấu dầm chuyển tại vị trí giữa dầm: đơn vị kPa

| Toạ độ (m); xx (kPa). 0.0; 5966.39. 0.5; 4671.06. 1.0; 3438.87. 1.5; 2268.80. 2.0; 1173.65. 2.5; 163.32. 3.0; -773.95. |  |
| --- | --- |

    - Kết quả tính toán ứng suất xx trong cấu kiện vách cứng:

- Ứng suất trong kết cấu vách tại các mặt cắt A-A, B-B, C-C(đơn vị kPa):

| z | Mặt cắt A-A | Mặt cắt B-B | Mặt cắt C-C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x=1.5m | x=8m | x=10m |
| 0.000 | -357.11 | -773.953 | -1172.70 |
| 0.500 | -896.19 | -1301.54 | -1655.76 |
| 1.000 | -765.13 | -1699.44 | -1973.88 |
| 1.500 | -653.99 | -1988.22 | -2184.78 |
| 2.000 | -593.20 | -2183.56 | -2307.37 |
| 2.500 | -543.07 | -2296.39 | -2354.00 |
| 3.000 | -494.77 | -2342.93 | -2342.75 |
| 3.500 | -432.92 | -2315.50 | -2266.96 |
| 4.000 | -375.07 | -2245.98 | -2158.91 |
| 4.500 | -341.41 | -2161.36 | -2045.42 |
| 5.000 | -313.52 | -2053.96 | -1917.88 |
| 5.500 | -288.69 | -1930.29 | -1781.79 |
| 6.000 | -267.53 | -1797.70 | -1643.10 |
| 6.500 | -247.20 | -11660.48 | -1504.93 |
| 7.000 | -209.92 | -1505.19 | -1352.57 |
| 7.500 | -174.90 | -1352.49 | -1205.71 |
| 8.000 | -161.09 | -1223.36 | -1004.40 |

2.3.4 Nhận xét:

- Khi chọn độ cứng dầm chuyển phù hợp, ứng suất trong vách toàn bộ là ứng suất nén, ứng suất nén lớn nhất minxx = -2354.000 kPa.

- Sự tương tác giữa kết cấu vách và dầm chuyển dẫn đến sự phân bố ứng suất trong kết cấu dầm chuyển không tuân theo các quy luật thông thường của dầm cao. Trong dầm chuyển ứng suất kéo chiếm phần lớn và có giá trị lớn nhất ở phía dưới dầm maxxx = 5966.39 kPa, ứng suất nén ở phía trên và có giá trị nhỏ minxx = -773.95 kPa.

- Ở phía dưới dầm ứng suất kéo lớn maxxx = 5966.39 kPa nên dầm chuyển sẽ bị nứt làm giảm đáng kể độ cứng của dầm.

-   Khi hệ kết cấu dầm đỡ vách bị giảm độ cứng lớn, cần thiết phải có kết cấu phù hợp hơn thay thế. Các phương án kết cấu dầm chuyển có thể là:

+ Dầm bê tông ứng lực trước.

+ Dầm thép.

+ Dầm sử dụng kết cấu liên hợp.

- Phương án dầm đỡ vách bê tông ứng lực trước: thông qua ứng lực trước hạn chế được sự xuất hiện các vết nứt do tải trọng. Tuy vậy sử dụng  phương án dầm đỡ vách bê tông ứng lực trước gây nhiều khó khăn cho thiết kế và thi công:

-    Khi buông cáp để tạo ứng suất nén trước trong bê tông ở phần dưới có thể sẽ gây ứng suất kéo ở phía trên làm nứt bê tông, do đó căng cáp phải tiến hành theo nhiều bước phụ thuộc vào tải trọng từ vách truyền vào nên phức tạp, đòi hỏi tính toán chính xác, kỹ thuật cao.

-    Việc xác định chính xác thời điểm căng cáp phụ thuộc vào quá trình thi công.

-   Lực nén trước là lớn có thể gây phá hoại cục bộ bê tông tại vị trí đầu neo.

- Phương án dầm đỡ vách kết cấu thép: chịu được ứng suất kéo lớn trong kết cấu dầm đỡ vì thép chịu kéo tốt, tính toán đơn giản, thuận tiện cho thi công. Tuy nhiên kết cấu dầm đỡ vách kết cấu thép có nhược điểm chống cháy kém, khó khăn khi liên kết giữa kết cấu vách bê tông cốt thép bên trên và dầm đỡ kết cấu thép bên dưới và giá thành cao.

- Phương án dầm đỡ vách kết cấu liên hợp: phần trên kết cấu dầm đỡ vách chịu ứng suất nén sẽ do bê tông chịu, phần dưới ứng suất kéo lớn bố trí thép hình chịu. Phương án kết cấu này không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

  - Kết luận chương 2

- Trong chương hai đề cập tới lý thuyết về dầm cao trong tính toán kết cấu dầm đỡ vách bê tông cốt thép và các phương pháp tính toán hệ kết cấu vách - dầm đỡ vách. Lý thuyết dầm cao đã được quy định áp dụng trong tiêu chuẩn thiết kế của nhiều nước trên thế giới. Tính toán dầm đỡ vách theo nguyên lý dầm cao dù chưa xét đến ảnh hưởng tương tác kết cấu vách cứng bên trên nhưng đặc điểm hình học và nguyên lý làm việc là khá phù hợp.

- Trong số các phương pháp tính toán đã được đề cập khi xét đến tương tác của vách cứng tới toàn bộ hệ bằng việc thiết lập hệ kết cấu tương đương, phương pháp phần tử hữu hạn có nhiều ưu điểm và nguyên lý của phương pháp này được ứng dụng trong phần lớn các phần mềm tính toán kết cấu hiện nay.

- Qua việc khảo sát phân bố ứng suất trong hệ kết cấu vách – dầm đỡ vách bê tông cốt thép có thể xảy ra ứng suất kéo lớn làm nứt bê tông,  do vậy cần xét đến sự giảm độ cứng của dầm trong phân tích hệ kết cấu dầm-vách. Vấn đề này sẽ được đề cập trong chương 3 thông qua ví dụ tính toán.

- CHƯƠNG 3

- VÍ DỤ TÍNH TOÁN

- 3.1 Ví dụ 1: Khảo sát trạng thái ứng suất biến dạng của hệ kết cấu vách-dầm đỡ vách BTCT vượt nhịp 24m:

- Sơ đồ hình học và kích thước cấu kiện:

- Hình 3.1: Sơ đồ hình học,vị trí mặt cắt nghiên cứu ứng suất trong cấu kiện vách-dầm đỡ vách

Vách cứng BTCT: Chiều dày vách:220 mm, Chiều cao vách:77,0 m (tương ứng 22 tầng x 3,50m). Cao độ đỉnh vách : + 84,0 m. Bê tông cấp độ bền B30 có: Rb = 17 MPa, Rbt = 1.2 MPa

Cột BTCT: Tiết diện: 1000 x 1500 mm. Chiều cao tầng 1:h1 = 4,0 m. - Bê tông cấp độ bền B30 có: Rb = 17 MPa, Rbt = 1.2 MPa

Dầm chuyển BTCT: Bề rộng dầm chuyển : 0,4m Chiều cao dầm chuyển : 3 m - Bê tông cấp độ bền B30 có: Rb = 17 MPa, Rbt = 1.2 MPa

Tải trọng: Tải trọng phân bố : q = 40 KN/m (tải trọng phân bố tại sàn tầng). - Tải trọng ngang : qgió = 8 KN/m (tải trọng gió phân bố đứng).

- 3.1.1 Khảo sát trạng thái ứng suất biến dạng của hệ kết cấu vách-dầm đỡ vách BTCT vượt nhịp 24m khi xem cấu kiện là vật liệu đàn hồi:

- Khảo sát trạng thái ứng suất biến dạng của hệ kết cấu vách-dầm đỡ vách BTCT khi xem cả cấu kiện vách và dầm đỡ vách đều là vật liệu đàn hồi. Kết quả khảo sát được thực hiện bằng phần mềm Sap 2000.

- Kết quả khảo sát sự phân bố ứng suất xx trong cấu kiện dầm chuyển BTCT:

- Hình 3.2 Ứng suất trong hệ kết cấu vách-dầm đỡ vách BTCT khi xem cấu kiện là vật liệu đàn hồi

- - Ứng suất trong kết cấu dầm chuyển tại vị trí giữa dầm:

| Toạ độ (m); xx (kPa). 0.0; 6289.41. 0.5; 5382.23. 1.0; 4481.85. 1.5; 3586.34. 2.0; 2710.69. 2.5; 1869.02. 3.0; 1093.57. |  |
| --- | --- |

- Kết quả khảo sát sự phân bố ứng suất xx trong cấu kiện vách BTCT: đơn vị kPa

| z | Mặt cắt A-A | Mặt cắt B-B | Mặt cắt C-C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x=1.5m | x=12m | x=16m |
| 0.000 | -315.04 | +1093.57 | +130.16 |
| 0.500 | -1242.74 | +467.16 | -499.68 |
| 1.000 | -1022.36 | -114.60 | -1022.34 |
| 1.500 | -848.69 | -627.65 | -1447.64 |
| 2.000 | -759.84 | -1073.18 | -1787.51 |
| 2.500 | -685.19 | -1451.96 | -2049.06 |
| 3.000 | -614.41 | -1768.31 | -2244.63 |
| 3.500 | -533.65 | -2006.92 | -2363.12 |
| 4.000 | -460.30 | -2191.68 | -2433.33 |
| 4.500 | -414.88 | -2344.77 | -2479.76 |
| 5.000 | -378.36 | -2454.09 | -2492.75 |
| 5.500 | -347.63 | -2523.92 | -2477.90 |
| 6.000 | -322.65 | -2560.04 | -2440.18 |
| 6.500 | -300.12 | -2566.52 | -2384.93 |
| 7.000 | -261.77 | -2530.27 | -2298.17 |
| 7.500 | -226.46 | -2473.02 | -2200.82 |
| 8.000 | -212.82 | -2417.19 | -2114.42 |

- Nhận xét:

- Ứng suất trong kết cấu dầm chuyển toàn bộ là ứng suất kéo với giá trị lớn maxxx = 6289.41 kPa, lớn hơn khả năng chịu kéo của bê tông, do đó vết nứt xuất hiện trong hầu hết tiết diện theo chiều cao dầm.

- Ứng suất trong kết cấu vách khi độ cứng dầm chuyển làm việc trong giai đoạn đàn hồi chủ yếu là ứng suất nén, ứng suất kéo xuất hiện ở vùng tiếp xúc với dầm chuyển với giá trị maxxx = 1093.57 kPa nhỏ hơn cường độ chịu kéo của bê tông.

- Tuy nhiên khi độ cứng dầm chuyển bị giảm yếu do xuất hiện nứt, việc đánh giá lại trạng thái ứng suất vách là cần thiết.

- 3.1.2 Khảo sát trạng thái ứng suất biến dạng của hệ kết cấu vách-dầm đỡ vách BTCT vượt nhịp 24m khi giảm độ cứng dầm chuyển:

- - Khi xuất hiện các vết nứt, độ cứng kết cấu dầm chuyển bê tông cốt thép sẽ không còn giống kết cấu dầm chuyển bê tông cốt thép không bị nứt. Việc xác định độ cứng của dầm suy giảm do xuất hiện vết nứt là khó khăn. Trong luận văn tham khảo tiêu chuẩn châu âu Eurocode lấy (EI)nứt = 0,5EI.

- Kết quả khảo sát sự phân bố ứng suất xx trong cấu kiện dầm chuyển BTCT:

- Hình 3.3 Ứng suất trong hệ kết cấu vách-dầm đỡ vách BTCT khi giảm độ cứng dầm chuyển còn 0,5EI

- - Ứng suất trong kết cấu dầm chuyển tại vị trí giữa dầm: (Độ cứng 0,5EI)

| Toạ độ (m) | xx (kPa) |
| --- | --- |
| 0.0 | 4160.77 |
| 0.5 | 3689.94 |
| 1.0 | 3222.18 |
| 1.5 | 2756.56 |
| 2.0 | 2301.15 |
| 2.5 | 1863.44 |
| 3.0 | 2193.12 |

- Kết quả khảo sát sự phân bố ứng suất xx trong cấu kiện vách BTCT: đơn vị kPa

| z | Mặt cắt A-A | Mặt cắt B-B | Mặt cắt C-C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x=1.5m | x=12m | x=16m |
| 0.000 | -701.01 | +2193.12 | +1526.80 |
| 0.500 | -606.16 | +2146.43 | +1212.54 |
| 1.000 | -441.06 | +1422.24 | +483.67 |
| 1.500 | -452.28 | +764.82 | -137.87 |
| 2.000 | -537.30 | +175.55 | -661.72 |
| 2.500 | -573.74 | -343.97 | -1092.88 |
| 3.000 | -569.09 | -795.90 | -1442.37 |
| 3.500 | -523.56 | -1163.45 | -1698.71 |
| 4.000 | -469.04 | -1469.21 | -1891.08 |
| 4.500 | -432.51 | -1734.61 | -2044.64 |
| 5.000 | -400.01 | -1947.00 | -2150.94 |
| 5.500 | -370.47 | -2110.52 | -2216.17 |
| 6.000 | -345.41 | -2230.97 | -2248.19 |
| 6.500 | -322.10 | -2312.66 | -2251.96 |
| 7.000 | -282.75 | -2342.87 | -2215.28 |
| 7.500 | -246.35 | -2343.84 | -2160.07 |
| 8.000 | -231.65 | -2338.53 | -2108.90 |

- Nhận xét:

- - Khi giảm độ cứng cấu kiện dầm chuyển còn một nửa:

- + Ứng suất kéo lớn nhất trong dầm chuyển giảm maxxx = 4160.77 kPa < 6289.41 kPa (trường hợp không giảm độ cứng) nhưng ứng suất kéo phía trên dầm tăng lên. Ứng suất kéo mặt bên trên maxxx = 2193.12 kPa > 1093.57 kPa (trường hợp không giảm độ cứng).

- + Ứng suất trong vách ở vùng tiếp giáp dầm chuyển có ứng suất kéo tăng lên maxxx = 2193.12 kPa > 1093.57 kPa (trường hợp không giảm độ cứng).

- Với việc xuất hiện ứng suất kéo lớn ở phía trên dầm khi giảm độ cứng, cần có sự đánh giá về việc bố trí cốt thép trong dầm.

- Việc xuất hiện ứng suất kéo khá lớn trong vách khi liên kết với dầm gây bất lợi cho sự làm việc của vách.

- 3.2 Ví dụ 2: Phương án hệ kết cấu dàn thép siêu tĩnh đỡ vách BTCT vượt nhịp 24m:

- Để khắc phục ứng suất kéo lớn trong kết cấu dầm chuyển BTCT, ta thay thế dầm chuyển BTCT bằng một kết cấu dàn thép có độ võng xấp xỉ nhau. Trong luận văn sử dụng kết cấu dàn siêu tĩnh và lớp bê tông bọc đóng vai trò chống cháy.

- Sơ đồ hình học và kích thước cấu kiện:

Sơ đồ và kích thước hình học cơ bản của các cấu kiện, vị trí mặt cắt tại các kết cấu vách, dầm được thể hiện trong hình vẽ 3.4

Hình 3.4: Sơ đồ hình học và kích thước cấu kiện kết cấu dàn thép siêu tĩnh bọc bê tông đỡ  vách BTCT

Vách cứng BTCT: Chiều dày vách : 220 mm. Chiều cao vách : 77,0 m (tương ứng 22 tầng x 3,50m). Cao độ đỉnh vách : + 84,0 m. Bê tông cấp độ bền B30 có: Rb = 17 MPa, Rbt = 1.2 MPa

Cột BTCT: Tiết diện : 1000 x 1500 mm. - Chiều cao tầng 1: h1 = 4,0 m. - Bê tông cấp độ bền B30 có: Rb = 17 MPa, Rbt = 1.2 MPa

Kết cấu dàn siêu tĩnh bọc bê tông: Số hiệu các thanh dàn: Tiết diện các thanh dàn: SỐ HIỆU; TIẾT DIỆN; SỐ HIỆU; TIẾT DIỆN. 1; HỘP 250X450X20; 32; 2L150X150X14. 2; HỘP 250X450X20; 33; 2L150X150X14. 3; HỘP 250X450X20; 34; 2L150X150X14. 4; HỘP 250X450X20; 35; 2L150X150X14. 5; HỘP 250X450X20; 36; 2L150X150X14. 6; HỘP 250X450X20; 37; 2L150X150X14. 7; HỘP 250X450X20; 38; 2L150X150X14. 8; HỘP 250X450X20; 39; 2L200X200X20. 9; HỘP 250X450X20; 40; 2L150X150X14. 10; HỘP 250X450X20; 41; 2L150X150X14. 11; HỘP 250X450X20; 42; 2L150X150X14. 12; HỘP 250X450X20; 43; 2L150X150X14. 13; HỘP 250X450X20; 44; 2L150X150X14. 14; HỘP 250X450X20; 45; 2L150X150X14. 15; HỘP 250X450X20; 46; 2L150X150X14. 16; HỘP 250X450X20; 47; 2L150X150X14. 17; HỘP 250X450X20; 48; 2L200X200X20. 18; HỘP 250X450X20; 49; 2L150X150X14. 19; HỘP 250X450X20; 50; 2L150X150X14. 20; HỘP 250X450X20; 51; 2L150X150X14. 21; HỘP 250X450X20; 52; 2L150X150X14. 22; HỘP 250X450X20; 53; 2L150X150X14. 23; HỘP 250X450X20; 54; 2L150X150X14. 24; HỘP 250X450X20; 55; 2L150X150X14. 25; 2L150X150X14; 56; 2L150X150X14. 26; 2L150X150X14; 57; 2L150X150X14. 27; 2L150X150X14; 58; 2L150X150X14. 28; 2L150X150X14; 59; 2L150X150X14. 29; 2L150X150X14; 60; 2L150X150X14. 30; 2L150X150X14; 61; 2L150X150X14. 31; 2L150X150X14. Mặt cắt kết cấu dàn bọc bê tông:

- Sự phân bố ứng suất xx trong cấu kiện vách:

- - Với kết cấu dàn đã chọn, độ võng của dàn bằng 0,8cm xấp xỉ độ võng của dầm BTCT (độ cứng EI), kết quả sự phân bố ứng suất xx trong cấu kiện vách như sau:

| z | Mặt cắt A-A | Mặt cắt B-B | Mặt cắt C-C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x=1.5m | x=12m | x=16m |
| 0.000 | -3890.08 | 4033.14 | 3719.93 |
| 0.500 | 369.03 | 3290.93 | 2990.99 |
| 1.000 | 536.30 | 2552.37 | 2062.92 |
| 1.500 | 189.29 | 1861.49 | 1255.12 |
| 2.000 | -200.95 | 1222.31 | 552.27 |
| 2.500 | -454.00 | 636.85 | -54.72 |
| 3.000 | -562.55 | 106.99 | -569.92 |
| 3.500 | -574.45 | -346.94 | -979.31 |
| 4.000 | -540.57 | -742.48 | -1307.29 |
| 4.500 | -509.33 | -1098.89 | -1580.74 |
| 5.000 | -472.88 | -1399.82 | -1789.65 |
| 5.500 | -436.75 | -1648.43 | -1943.17 |
| 6.000 | -403.79 | -1848.19 | -2049.11 |
| 6.500 | -373.06 | -2003.33 | -2115.33 |
| 7.000 | -326.88 | -2099.85 | -2130.08 |

- Nhận xét:

- - Kết quả khảo sát cho thấy: tuy độ cứng của dàn thép là tương đương dầm bê tông cốt thép nhưng ứng suất kéo xuất hiện trong vách vẫn lớn maxxx = 4033.14 kPa > 1093.57 kPa (trường hợp dầm chuyển), phạm vi xuất hiện ứng suất kéo khoảng 3m phía dưới vách, ứng suất kéo làm xuất hiện vết nứt trong vách BTCT.

- Như vậy tiêu chí thiết kế kết cấu dàn thép không thể chỉ riêng là khống chế độ võng của 2 trường hợp dầm chuyển BTCT và dàn chuyển tương đương nhau. Kết cấu dàn thép phải có độ cứng đủ lớn để ứng suất trong vách chủ yếu là ứng suất nén, tương tự như khi sử dụng dầm chuyển BTCT có độ cứng hợp lý.

  - Trong trường hợp này có thể: sử dụng 2 kết cấu dàn siêu tĩnh          Số hiệu các thanh của 1 dàn:

Sơ bộ lựa chọn tiết diện các thanh của 1 dàn:

| SỐ HIỆU | TIẾT DIỆN |  | SỐ HIỆU | TIẾT DIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HỘP 450X700X50 |  | 32 | HỘP 150X150X14 |
| 2 | HỘP 450X700X50 |  | 33 | HỘP 150X150X14 |
| 3 | HỘP 450X700X50 |  | 34 | HỘP 150X150X14 |
| 4 | HỘP 450X700X50 |  | 35 | HỘP 150X150X14 |
| 5 | HỘP 450X700X50 |  | 36 | HỘP 150X150X14 |
| 6 | HỘP 450X700X50 |  | 37 | HỘP 200X450X20 |
| 7 | HỘP 450X700X50 |  | 38 | HỘP 150X150X14 |
| 8 | HỘP 450X700X50 |  | 39 | HỘP 150X150X14 |
| 9 | HỘP 450X700X50 |  | 40 | HỘP 150X150X14 |
| 10 | HỘP 450X700X50 |  | 41 | HỘP 150X150X14 |
| 11 | HỘP 450X700X50 |  | 42 | HỘP 150X150X14 |
| 12 | HỘP 450X700X50 |  | 43 | HỘP 150X150X14 |
| 13 | HỘP 450X700X50 |  | 44 | HỘP 150X150X14 |
| 14 | HỘP 450X700X50 |  | 45 | HỘP 150X150X14 |
| 15 | HỘP 450X700X50 |  | 46 | HỘP 150X150X14 |
| 16 | HỘP 450X700X50 |  | 47 | HỘP 150X150X14 |
| 17 | HỘP 450X700X50 |  | 48 | HỘP 150X150X14 |
| 18 | HỘP 450X700X50 |  | 49 | HỘP 150X150X14 |
| 19 | HỘP 450X700X50 |  | 50 | HỘP 200X450X20 |
| 20 | HỘP 450X700X50 |  | 51 | HỘP 200X450X20 |
| 21 | HỘP 450X700X50 |  | 52 | HỘP 200X450X20 |
| 22 | HỘP 450X700X50 |  | 53 | HỘP 200X450X20 |
| 23 | HỘP 450X700X50 |  | 54 | HỘP 200X450X20 |
| 24 | HỘP 450X700X50 |  | 55 | HỘP 200X450X20 |
| 25 | HỘP 150X150X14 |  | 56 | HỘP 200X450X20 |
| 26 | HỘP 150X150X14 |  | 57 | HỘP 200X450X20 |
| 27 | HỘP 150X150X14 |  | 58 | HỘP 200X450X20 |
| 28 | HỘP 150X150X14 |  | 59 | HỘP 200X450X20 |
| 29 | HỘP 150X150X14 |  | 60 | HỘP 200X450X20 |
| 30 | HỘP 150X150X14 |  | 61 | HỘP 200X450X20 |
| 31 | HỘP 150X150X14 |  |  |  |

- Mặt cắt kêt cấu dàn: gồm 2 dàn siêu tĩnh ghép với nhau

- Kết quả khảo sát sự phân bố ứng suất xx trong cấu kiện vách BTCT:

- - Ứng suất trong vách tại các mặt cắt: đơn vị kPa

| z | Mặt cắt A-A | Mặt cắt B-B | Mặt cắt C-C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x=1.5m | x=8m | x=10m |
| 0.000 | -3641.54 | 562.26 | 340.19 |
| 0.500 | -1964.18 | 94.77 | -241.57 |
| 1.000 | -1099.98 | -355.66 | -813.96 |
| 1.500 | -702.70 | -772.60 | -1292.24 |
| 2.000 | -587.95 | -1147.77 | -1680.15 |
| 2.500 | -557.25 | -1478.88 | -1985.41 |
| 3.000 | -530.06 | -1764.18 | -2215.78 |
| 3.500 | -486.76 | -2160.99 | -2362.13 |
| 4.000 | -437.54 | -2311.95 | -2451.98 |
| 4.500 | -408.63 | -2422.76 | -2512.82 |
| 5.000 | -381.37 | -2496.96 | -2534.78 |
| 5.500 | -356.13 | -2538.35 | -2525.37 |
| 6.000 | -333.54 | -2550.90 | -2490.95 |
| 6.500 | -311.90 | -2520.33 | -2436.94 |
| 7.000 | -273.29 | -2468.61 | -2349.72 |
| 7.500 | -237.26 | -2417.47 | -2252.23 |
| 8.000 | -222.57 | -2387.98 | -2162.78 |

- - Kết quả khảo sát cho thấy ứng suất trong vách chủ yếu là ứng suất nén, ứng suất kéo có giá trị nhỏ xx = 562.26 kPa nên là chấp nhận được, sự làm việc của vách với giá trị ứng suất tương tự như khi sử dụng dầm BTCT không bị nứt.

- 3.3 Kết luận chương 3:

- Qua kết quả khảo sát số trong chương 3 có thể rút ra các nhận xét sau:

- Với kết cấu dầm chuyển bê tông cốt thép cần đánh giá sự suy giảm độ cứng của dầm khi ứng suất kéo trong dầm lớn. Điều đó không chỉ có ý nghĩa với việc bố trí cốt thép phù hợp trong dầm mà còn cả khả năng xuất hiện ứng suất kéo lớn trong vách.

- Khi trong dầm chuyển BTCT xuất hiện ứng suất kéo lớn, một giải pháp phù hợp là sử dụng dầm thép thay thế. Việc thiết kế dầm thép không những phải đảm bảo khả năng chịu lực, độ võng của dầm mà phải đáp ứng yêu cầu về hạn chế ứng suất kéo trong vách tại vùng liên kết với dầm không được quá lớn.

- KẾT LUẬN

Trong thực tế nhà cao tầng bê tông cốt thép luôn đặt ra các yêu cầu thiết kế về sự kết hợp hài hoà giữa thoả mãn các yêu cầu về kết cấu cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu về công năng công trình.

Kết cấu dầm đỡ vách được xem xét tính toán trong hệ tổ hợp kết cấu nhà cao tầng thuộc hệ kết cấu này tỏ ra hiệu quả trong nhiều trường hợp có yêu cầu công năng phức tạp.

Lý thuyết dầm cao đã được quy định áp dụng trong tiêu chuẩn thiết kế của nhiều nước trên thế giới. Tính toán dầm đỡ vách theo nguyên lý dầm cao dù chưa xét đến ảnh hưởng tương tác kết cấu vách cứng bên trên nhưng đặc điểm hình học và nguyên lý làm việc là khá phù hợp.

Qua việc khảo sát phân bố ứng suất trong hệ kết cấu vách – dầm đỡ vách bê tông cốt thép có thể xảy ra ứng suất kéo lớn làm nứt bê tông,  do vậy cần xét đến sự giảm độ cứng của dầm trong phân tích hệ kết cấu dầm-vách.

- Với kết cấu dầm chuyển bê tông cốt thép cần đánh giá sự suy giảm độ cứng của dầm khi ứng suất kéo trong dầm lớn. Điều đó không chỉ có ý nghĩa với việc bố trí cốt thép phù hợp trong dầm mà còn cả khả năng xuất hiện ứng suất kéo lớn trong vách.

- Khi trong dầm chuyển BTCT xuất hiện ứng suất kéo lớn, một giải pháp phù hợp là sử dụng dầm thép thay thế. Việc thiết kế dầm thép không những phải đảm bảo khả năng chịu lực, độ võng của dầm mà phải đáp ứng yêu cầu về hạn chế ứng suất kéo trong vách tại vùng liên kết với dầm không được quá lớn.

- Hướng nghiên cứu phát triển đề tài:

Mở rộng hướng nghiên cứu về tính toán thiết kế kết cấu dầm và sàn chuyển bê tông cốt thép ứng lực trước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

  - Triệu Tây An, (1996), Hỏi đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà nhiều tầng, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

  - PGS.TS Lê Thanh Huấn (2007), Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

  - PGS.TS Phan Quang Minh (chủ biên), GS.TS Ngô Thế Phong, GS.TS Nguyễn Đình Cống, (2006), Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

  - GS.TS Ngô Thế Phong (chủ biên), PGS.TS Lý Trần Cường, TS Trịnh Kim Đạm; PGS.TS Nguyễn Lê Ninh, (2002), Kết cấu bê tông cốt thép - Phần kết cấu nhà cửa, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

  - PGS.TS Nguyễn Viết Trung, ThS Dương Tuấn Minh, (2005), Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo, Nhà xuất bản xây dựng, Hà nội.

  - PGS.TS Trần Mạnh Tuân, (2005), Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

  - Nguyễn Mạnh Yên, (1996), Phương pháp số trong cơ học kết cấu, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

  - PGS.TS Nguyễn Viết Trung, Thiết kế kết cấu Bê tông cốt thép hiện đại theo tiêu chuẩn ACI

Tiếng Anh

- Bryan Stafford Smith, Alex Coull, Tall Building Structures: Analysis and Design, John Wiley & Son, New York.

- Ong Jiun Dar, (2007), Analysis and Design of Shear wall – Transfer beam Structure, Universiti Technologi Malaysia.